Et sæt juletræer består af 3 stk.: Stor - Mellem – lille

| MÅL: i mm | Stor | Mellem | Lille |
| --- | --- | --- | --- |
| Træklods: | 190x48x48 | 160x48x48 | 140x48x48 |
| Diameter Træ | 44 | 38 | 33 |
| Antal grene | 11 | 9 | 8 |
| Stamme lgd. | 15 | 12 | 10 |
| Diameter fod | 35 | 25 | 25 |

Arbejdsgang:

- Træklods drejes rund i ønskede diameter.

- Drej en spids kegle.

- Afmærk afstand for grenafsatser – stamme og fod.

- Drej grenafsatserne – først undersiden så oversiden, start fra toppen af.

- Drej stammen, så foden.

- Træet slibes så det er pænt glat.

- Afstik foden, husk svag krumning så træet ikke vipper.

- Efterbehandling:  Giv juletræet gang voks.

Mål grenafsats: Start fra toppen med 10mm – 11mm – 12mm – 13mm osv.

Afsæt mål på et stykke træ, så kan der afmærkes mens emnet snurrer.